音声色彩判別装置　カラリーノ　取扱説明書

この度は音声色彩判別装置カラリーノをご購入いただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みいただくか、取扱説明CDをご確認いただきますようお願いいたします。

１．概観：

本体は細長い台形です。本体は縦長に持って使用します。面が狭く、少し丸みを帯びている方が手前。　面が広く、平らになっている方が体と反対側になります。また、平でボタンがある面が表面です。

２．表面：

表面には、先端に近いほうから、スピーカーとボタンが二つ付いています。また、スピーカーからさらに先端側に小さな盛り上がった点があります。これは、この点の先の本体表面にセンサーがあることを意味します。この点を前方（身体から離れる向き）に向けてください。スピーカーから数センチ手前のところに２つのまるいボタンがあります。これらのボタンには以下の機能があります。

スピーカーに近いボタン　：色彩判別ボタン

スピーカーから遠いボタン：光源検知ボタン

前面：中央にセンサーがあります。

右側面：スピーカーのわき付近に２つの差し込みジャックが並んでいます。前方寄りのジャックは、3.5ミリジャックのステレオタイプのイヤホン（付属品ではありません）用です。もうひとつの小さいジャックは弊社のサービス技術者が修理時に使用するインターフェースです。

３．裏面：

裏面前方の２つの角にはそれぞれのネジ穴があります。その手前にシリアルナンバーが表記されたステッ

カーが貼られています。さらにその手前、カラリーノ裏面後方部にはバッテリーボックスがあります。

４．電池の入れ方：

カラリーノの裏面後方部にあるバッテリーボックスのカバーを爪で前方へ押して外してください。カバー

は完全に取り外せます。単４形乾電池（２本）をマイナス極がスプリングに当たる向きにしてそれぞれ

入れてください。バッテリーボックスのカバーを再び閉じてください。以上でカラリーノは使用できる

状態になります。

何も操作が加えられずに約３０秒間経過すると、節電のために自動的に電源が切れるようになっていま

す。２つのボタンのどちらかを押すと再び電源が入ります。

色彩判定：

カラリーノのセンサーを、色を判別したい物の表面に垂直に当ててください。色彩判別ボタン（スピーカ

ーに近い方のボタン）を短く押すと判定された色がアナウンスされます。色彩判別ボタンを押し続けると

その間アナウンスが繰り返されます。センサーが対象物の表面に垂直に当たっていない場合、判定不能を

告げる、ブーという電子音が流れます。色彩は明るい、暗いなどの修飾語を含め、150通り判別します。

光源検知、光度測定機能：

光源検知ボタン（スピーカーから遠い方のボタン）を押すと、ピーと言う電子音が鳴ります。この電子音の高さで明るさを表現します。ボタンを押しながら、カラリーノを室内で旋回させて様々な方向へ向けると光源の位置や、部屋の電気が点いているかどうかなどが判別できます。

- 電子音が高いほど光源が強いあるいは近くにある、もしくは明るいことを意味します。

- 電子音が低いほど光源は弱いか遠くにある、もしくは暗いことを意味します。

音量の調整：

３段階で音量を調整することができます。光源検知ボタンを押した状態で、色彩判別ボタンを短く押してください。

押すたびに音量が小－中－大と変化しますので、お好みの大きさに調整して下さい。

仕様：

| 色彩判別機能： | １５０以上の色彩ニュアンスを識別 |
| --- | --- |
| 光度測定機能： | １０，０００段階の異なるトーンを識別 |
| アナウンス機能： | ２０以上の異なる言語による高性能のアナウンス |
| 音量調整： | ３段階の音量 ステレオタイプのイヤホン（３．５ミリジャック）接続可能 |
| 本体寸法と質量： | Ｗ（３９-５０）xＨ（１１０）xＤ（２１－２５）mm／７０g |
| 電源： | 単４乾電池x２本 |
| 保証期間： | １年間 |

製造元：有限会社　ケアテック

（オーストリア／ウィーン）

ＣＡＲＥＴＥＣ　ＧｍｂＨ

輸入・発売元：株式会社システムギアビジョン

〒665-0051

兵庫県宝塚市高司1-6-11

TEL：0797-74-2206

FAX：0797-73-8894

お客様相談窓口：0120-886610